ABSTRAK

Wahyu,  Y.  2018. Teknik  Pemeriksaan  CT-Scan  Pada  Kepala  Dengan  Kasus

ICH ( Intracerebral Hemoragik ). Karya Tulis Ilmiah. Program Studi D-III

Radiodiagnostik  dan  Radioterapi,  STIKes  Widya  Cipta  Husada.

Pembimbing: (1) Yeni Cahyati, S,Si M.Si, (2) Agus Sulistianto, SST.

ICH  (Intracerebral  Hemoragik)  merupakan  jenis  stroke  yang  disebabkan  oleh

perdarahan di dalam jaringan otak itu sendiri - jenis stroke yang mengancam jiwa.

Untuk  menganalisa  ICH  (Intracerebral  Hemoragik)    secara  optimal,  perlu

dilakukan  pemeriksaan  CT-Scan pada  kepala.  Pemeriksaan  CT-Scan ialah  salah

satu  sarana  penunjang  diagnosis  yang  menggunakan  gabungan  dari  sinar-X  dan

komputer  untuk  mendapatkan  gambar  berupa  variasi  irisan  tubuh  manusia.

Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  prosedur  pemeriksaan  CT-Scan pada  kepala

dengan  kasus  ICH  (Intracerebral  Hemoragik)  dan  hasil  radiograf  di  Instalasi

Radiologi  RSUD  Bangil.  Desain  penelitian  menggunakan  metode  deskriptif

kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Variabel yang diukur pada penelitian ini

ialah teknik pemeriksaan CT-Scan pada kepala dengan kasus ICH (Intracerebral

Hemoragik). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang  yang berusia lebih

dari 35 tahun. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan lembar

observasi  dan  wawancara.  Wawancara  dilakukan  terhadap 3  radiografer  dan  3

radiolog.Kesimpulan dari penelitian ini ialah prosedur pemeriksaan CT-Scan pada

kepala dengan kasus ICH (Intracerebral Hemoragik) di Instalasi Radiologi RSUD

Bangil menggunakan  posisi  pasien supine  head  first untuk  pemeriksaan, posisi

objek  yaitu  MSP  tubuh  pasien  sejajar  dengan  meja  pemeriksaan,  menggunakan

protokol pemeriksaan head, setelah proses scanning dilakukan pengukuran volume

perdarahan  untuk  memudahkan  dokter  pada  saat  membaca  gambaran  radiograf.

Pada  proses filming menggunakan format  30 slice dan  24 slice ,anatomi  yang

tampak  yaitu  anterior  sinus  superior  sagittal,  centrum  semi  ovale,  fissure

longitudinal,  sulcus,  gyrus,  posterior  sinus  superior  sagittal. corpus  collosum

anterior,  anterior dan posterior  horn dari  ventrikel  lateral  kiri, nucleus  caudate,

thalamus, ventrikel III, kelenjar pineal. Anterior corpus collosum,  Protuberantia

occipital  interna.  occular  bulb,  Nervus  optic  kanan, Optic  chiasma,  Lobus

temporal, Otak  tengah, Cerebellum,  Lobus  oksipitalis,  Mastoid  air  cell, Sinus

ethmoid dan sinus sphenoid.

Kata Kunci : CT-Scan, kepala, Intracerebral Hemoragik