ABSTRAK

Fakhrudin, Mohammad.  2014. Gambaran  Penggunaan  Pemeriksaan Os  Manus

Dengan Proyeksi Oblique Menggunakan Wedge 45

o

dan tanpa Wedge 45

o

terhadap  Hasil  Radiograf  Metacarpo  Phalangeal  Joint  Di  Instalasi

Radiologi RSUD  Dr.  Saiful  Anwar  Malang.Tugas  Akhir,  Program  Studi

D3  Radiodiagnostik  dan  Radioterapi,  STIKes  Widya  Cipta  Husada

Malang.  Pembimbing:  (1) Farida  Wahyuni,  S.Si,  M.Si,  (2)  Agus

Sulistianto, S.ST

Pemeriksaan  os  manus  biasa  dilakukan  pada  pasien-pasien  dengan  kasus

osteoarthritis,  fraktur,  triger  finger  dan  dislokasi. Teknik  pemeriksaan os  manus

di  beberapa  rumah  sakit  pemeriksaan os  manus dilakukan  tanpa  menggunakan

wedge.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  gambaran  penggunaan

pemeriksaan os  manus dengan  proyeksi oblique menggunakan Wedge 45

o

dan

tanpa Wedge 45

o

terhadap  hasil  radiograf metacarpo  phalangeal  joint.  Variabel

bebas  yaitu  teknik  pemeriksaan  radiograf os  manus  proyeksi oblique  dengan

pemberian Wedge  45

o

dan  teknik  pemeriksaan  radiograf  os  manus  proyeksi

oblique tanpa pemberian Wedge 45

o

. Variabel terikat yaitu hasil radiograf. Desain

penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kuantitatif  dengan  pendekatan

eksperimen  menggunakan  25  sampel  dengan  penilaian  dibuat  dalam  bentuk

checklist  dan  dirubah  dalam  bentuk  prosentase.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini

adalah  hasil  radiograf metacarpo  phalangeal  joint pada  pemeriksaan os  manus

proyeksi oblique  tanpa  menggunakan  Wedge  45

o

pada  digiti  1  yang  terbuka

sebesar 12%, pada digiti 2  yang terbuka sebesar 12%, pada digiti 3  yang terbuka

sebesar 20%, pada digiti 4  yang terbuka sebesar 24%, pada digiti 5  yang terbuka

sebesar  24%  dan  hasil  radiograf   metacarpo  phalangeal  joint pada  pemeriksaan

os  manus proyeksi oblique menggunakan Wedge 45

o

pada  digiti  1  yang  terbuka

88%, pada digiti 2  yang terbuka sebesar 72%, pada digiti 3  yang terbuka sebesar

60%, pada digiti 4  yang terbuka sebesar 60%, pada digiti 5  yang terbuka sebesar

68%.  Sehingga  pada  pemeriksaan os  manus dengan  menggunakan Wedge 45

o

dihasilkan gambaran metacarpo phalangeal joint lebih terbuka.

Kata kunci ; os manus, wedge 45

o

, metacarpo phalangeal joint