ABSTRAK

Chandra  Malindo. Pengaruh  Faktor  Eksposi  Dengan  Aturan  Kenaikan  15  %

Rule Terhadap Densitas Radiografi Digital. Karya Tulis Ilmiah. Program Studi

D-III  Radiodiagnostik  dan  Radioterapi,  STIKes  Widya  Cipta  Husada.

Pembimbing : (1) Yeni Cahyati, S.Si., M.Si (2) Aris Samsul, S.ST., M.Si

Studi  tentang  Pengaruh  Faktor  Eksposi  Dengan  Aturan  Kenaikan  15  % Rule

Terhadap Densitas Radiografi  Digital  telah  di  lakukan. Computed  radiography

yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pesawat  sinar-X  merk Shimadsu,

Type R-300 dengan tulang femur kambing jawarandu sebagai objek dengan faktor

eksposi  40  kV  /  10  mAs,  46  kV  /  5  mAs,  53  kV  /  2,5  mAs,  61  kV  /  1,25  mAs

dengan  menggunakan  aturan  kenaikan  15  % rule  yakni  setiap  kenaikan  kV

sebesar  15  %  akan  menyebabkan  dua  kali  lipat  nilai  ekspose  dan  menurunkan

mAs  menjadi  setengahnya.  Radiograf  hasil  pengeksposan  diukur  densitasnya

menggunakan Sofware  Image-J.  Melalui  nilai  kontras  yang  di  peroleh  dapat

ditentukan  nilai  densitas  tulang  femur  kambing  jawarandu.  Semakin  tebal  tulang

maka densitas akan semakin rendah (Low density) dan semakin tipis tulang  maka

densitas akan semakin tinggi (High density).

Kata  Kunci  : Pengaruh  Faktor  Eksposi,  Aturan  Kenaikan  15  %  Rule, Densitas

Radiografi Digital